浙江省“区域环评+环境标准”改革

建设项目环境影响登记表

项目名称： 明慧医药（杭州）有限公司建设项目

建设单位： 明慧医药（杭州）有限公司（盖章）

浙江爱闻格环保科技有限公司ZHEJIANG EVERGREEN ENVIRONMETAL SCI&TECH CO.,LTD

国环评证：乙字第2059号

编制日期： 2020年4月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、评价适用标准	11

三、项目工程及产污情况分析	14

四、项目主要污染防治措施及预计排放分析	18

五、环境影响及日常管理情况	20

六、结论与建议	24

附图：

| 附图1 | 项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 附图2 | 项目总平面布置图 |
| 附图3 | 项目周围环境概况图 |
| 附图4 | 项目环境功能区划图 |
| 附图5 | 项目所在地规划图 |
| 附图6 | 周边环境现状照片 |

附件：

| 附件1 | 企业入园申请表 |
| --- | --- |
| 附件2 | 项目工作联系单 |
| 附件3 | 企业营业执照 |
| 附件4 | 项目所在地不动产权证 |
| 附件5 | 房屋租赁合同 |
| 附件6 | 法人身份证 |
| 附件7 | 项目排水许可证 |
| 附件8 | 备案管理承诺书 |
| 附件9 | 环评文本公开情况 |
| 附件10 | 危险废物安全处置承诺书 |
| 附件11 | 投产前落实应急预案备案承诺书 |

附表：

| 附件1 | 建设项目环评审批基础信息表 |
| --- | --- |

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 明慧医药（杭州）有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 明慧医药（杭州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | GUOQING CAO |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王芳 |  |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省杭州钱塘新区和享科技中心4-404/402、4-501/502室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18868439278 | 传真 |  | / |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 310018 |  |
| 建设地点 | 浙江省杭州钱塘新区和享科技中心4-404/402、4-501/502室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 项目代码 |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  | M7340医学研究和试验发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2078.62 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） |  |  | 19 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 1.9% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1、项目由来 明慧医药有限公司根据近几年国内外行业发展趋势和国家产业政策导向，结合企业现有的生产条件和市场资源，拟在浙江省杭州钱塘新区和享科技中心建立明慧医药（杭州）有限公司，主营技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医药技术（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；服务：非医疗性健康管理咨询（涉及行医许可证的除外），佣金代理（拍卖除外）；销售：药品（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。本项目为研发实验室建设，无具体产品。该公司在研项目有多种创新型新药，本项目将建立化学小分子实验室、生物大分子实验室，负责化学小分子的设计合成、生物学测试、靶标发现、生物标志物开发、抗体技术及项目开发、并将启动和申报多个临床项目。明慧医药（杭州）有限公司成立于 2019年7月，现向杭州万海投资管理有限公司租赁浙江省杭州钱塘新区和享科技中心4-404/402、4-501/502室建设本项目，房屋建筑面积为 2078.62平方米。拟投入1000 万元购置仪器设备，建立化学小分子实验室、生物大分子实验室等。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院〔2017〕第 682 号令），该建设项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目应属于“M7310自然科学研究和试验发展”类项目，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第 44 号，2018 年 4 月 28 日修订），本项目属于三十七、研究和试验发展“108 研发基地” 中的“其他”项目，项目需编制环境影响评价报告表。根据“杭州钱塘新区管理委员会工作联系单”，本项目属于研发项目。此外，根据浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见（浙政办发〔2017 ) 57 号）：“对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。同时参照杭州医药港小镇“区域环评+环境标准”改革实施方案》，在实施范围内，未列入环评审批简化管理负面清单且满足环境准入要求的建设项目按照改革方案执行。杭州医药港小镇已编制《杭州东部医药港小镇概念性规划环境影响报告书（审查稿）》（已审查，浙环函〔2018〕8 号），该规划环评的区域范围为杭州经济技术开发区北部，具体四至范围为：北至新建河，南至德胜快速路，东至文渊北路，西至规划支路，总面积约 3.41 平方公里。本项目位于杭州经济技术开发区下沙街道福城路291 号 5-402 室，在该规划环评范围内。参照《杭州医药港小镇“区域环评+环境标准”改革实施方案》中提出的负面清单：“1.含恶臭废气排放的项目；2.挥发性有机物排放超过 5t/a 的单个项目；3.其他污染较重、影响较大的项目”，本项目不在环评审批简化管理负面清单范围内。本项目为研究和试验发展“研发基地” 中的“其他”，不属于规划环评的禁止准入类产业。根据改革实施方案，“高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表园要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。因此，本项目可降级为环境影响登记表。根据改革实施方案，建设项目环评可与规划环共享环境现状、污染源调查等资料，简化相应评价内容。简化公众参与形式、简化总量管理、取消前置要求。本项目为研发实验室建设。经检索《环境影响评价技术导则——地下水》(HJ610-2016)，专业实验室报告表类别的项目，地下水评价类别为 IV 类。根据导则要求 IV 类项目不开展地下水环境影响评价。受建设单位委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、资料收集和调查研究的基础上编写了本项目环境影响登记表。 1.2 编制依据 ■法律法规及相关政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01.01）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修订）2018年1月1日施行； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29 修正版）； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部，2017.09.01）； （8）《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（修 正版）（环境保护部，2018.4.28） （9）《建设项目环境保护管理条例》（国务院〔2017〕第 682 号令，2017.10.1）； （10）《国家危险废物名录》（2016 版）； （11）《浙江省大气污染防治条例》（修订本，2016.05）； （12）《浙江省建设项目环境保护管理办法》浙江省政府令第 364 号，（2018.3.1）； （13）《浙江省固体废物污染环境防治条例（2017 年修订）》（2017.9.30）； （14）《浙江省水污染防治条例（修订本）》（浙江省人大常委会，2013.12）； （15）《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环函〔2015〕402 号）； （16）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》，浙 环发[2012]10 号； （17）《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》，浙环发〔2017〕29 号； （18）《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的 指导意见》（浙政发〔2017〕57号）。 （19）《杭州医药港小镇“区域环评+环境标准”改革实施方案》（杭经开管发〔2018〕142 号）。 ■环评技术文件 （1）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-2018）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （4）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （5）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19－2011）； （7）《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）； （8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； （9）《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013 年修正本)》； （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （11）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015)； （12）《浙江省环境功能区划》(2016.6)； （13）《杭州东部医药港小镇概念性规划环境影响报告书（审查稿）》。 ■其他参考技术文件 （1）建设单位提供的项目资料； （2）建设单位委托本单位进行项目环境影响评价工作的技术合同。 1.3 项目简介 1.3.1 产品方案 本项目为研发实验室建设，无具体产品，负责化学小分子的设计合成、生物学测试、靶标发现、生物标志物开发、抗体技术及项目开发。本项目主要针对分子领域的靶向研究，为医药技术开发做前期设计。主要工作内容为标准化收集、处理、实验分析、应用健康和疾病生物体的生物大分子、细胞组织等（包括血清、生物体液或经处理过的生物样本等）及其质量控制、信息管理与应用系统。 1.3.2 原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表1-1。 表1-1 本项目主要原辅材料消耗情况 序号; 原料名称; 规格; 消耗量（kg/a）; 包装形式; 形态. 1; 氯化钠; 99%; 100; 瓶装; 固态. 2; 氯化铵; 99%; 30; 瓶装; 固态. 3; 碳酸钠; 99%; 15; 瓶装; 固态. 4; 碳酸钾; 99%; 6; 瓶装; 固态. 5; 碳酸铯; 99%; 6; 瓶装; 固态. 6; 碳酸氢钠; 99%; 15; 瓶装; 固态. 7; 磷酸钾; 99%; 1; 瓶装; 固态. 8; 无水硫酸钠; 99%; 80; 瓶装; 固态. 9; 无水硫酸镁; 99%; 8; 瓶装; 固态. 10; 硫代硫酸钠; 99%; 1; 瓶装; 固态. 11; 亚硫酸钠; 99%; 1; 瓶装; 固态. 12; 硅藻土; 95%; 3; 瓶装; 固态. 13; 石英砂; 95%; 8; 瓶装; 固态. 14; 硅胶; 95%; 30; 瓶装; 固态. 15; 中性氧化铝; 95%; 8; 瓶装; 固态. 16; 浓盐酸; 12M(36-37%); 8; 瓶装; 液态. 17; 浓硫酸; 98%; 8; 瓶装; 液态. 18; 浓硝酸; 68%; 1; 瓶装; 液态. 19; 发烟硝酸; 90%~97.5%; 1; 瓶装; 液态. 20; 醋酸; 95%; 1; 瓶装; 液态. 21; 二异丙基乙胺 （DIPEA）; 95%; 1; 瓶装; 液态. 22; 三乙胺 （TEA）; 95%; 1; 瓶装; 液态. 23; 甲醇; 95%; 150; 桶装/瓶装; 液态. 24; 乙醇; 95%; 150; 桶装/瓶装; 液态. 25; 乙二醇; 95%; 8; 桶装/瓶装; 液态. 26; 异丙醇; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 27; 丙酮; 95%; 150; 桶装/瓶装; 液态. 28; 乙醚; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 29; 四氢呋喃; 95%; 80; 桶装/瓶装; 液态. 30; 正丁醇; 95%; 3; 桶装/瓶装; 液态. 31; 叔丁醇; 95%; 3; 桶装/瓶装; 液态. 32; 二氯甲烷; 95%; 150; 桶装/瓶装; 液态. 33; 氯仿; 95%; 80; 桶装/瓶装; 液态. 34; 四氯化碳; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 35; 二硫化碳; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 36; 甲苯; 95%; 80; 桶装/瓶装; 液态. 37; 二甲苯; 95%; 6; 桶装/瓶装; 液态. 38; 苯甲醚; 95%; 6; 桶装/瓶装; 液态. 39; 硝基苯; 95%; 3; 桶装/瓶装; 液态. 40; 乙腈; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 41; 二氧六环; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 42; N，N-二甲基甲酰胺; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 43; N，N-二甲基乙酰胺; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 44; 1,2-二氯乙烷; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 45; 氯苯; 95%; 6; 桶装/瓶装; 液态. 46; 二甲亚砜; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 47; 正己烷; 95%; 30; 桶装/瓶装; 液态. 48; 石油醚; 95%; 200; 桶装/瓶装; 液态. 49; N-甲基吡咯烷酮; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 50; 乙酸乙酯; 95%; 150; 桶装/瓶装; 液态. 51; 甲基四氢呋喃; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 52; 六氟异丙醇; 95%; 6; 桶装/瓶装; 液态. 53; 叔丁基甲醚; 95%; 15; 桶装/瓶装; 液态. 54; 1,2-二甲氧基乙醚; 95%; 6; 桶装/瓶装; 液态. 55; 异丙醇; AR/500 ml; 1; 瓶装; 液态. 56; 胎牛血清; 500 ml; 3; 瓶装; 液态. 57; 商品化细胞培养液; 500 ml; 30; 瓶装; 液态. 58; 商品化细菌培养基; 500 ml; 30; 瓶装; 液态. ◆主要原辅料理化性质： 氯化钠：无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。 氯化铵：盐酸的铵盐，多为制碱工业的副产品。呈白色或略带黄色的方形或八面体小结晶，有粉状和粒状两种剂型，粒状氯化铵不易吸湿，易储存，而粉状氯化铵较多用作生产复肥的基础肥料。 无水硫酸钠：是硫酸根与钠离子化合生成的盐，硫酸钠溶于水，其溶液大多为中性，溶水时为碱性，溶于甘油而不溶于乙醇。无机化合物，高纯度、颗粒细的无水物称为元明粉。 硅胶：硅酸凝胶，是一种高活性吸附材料，属非晶态物质。硅胶主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧。 甲醇：结构最为简单的饱和一元醇，分子量为32.04，沸点为64.7℃。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。 乙醇：在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。 丙酮：为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。 四氢呋喃：一种无色、可与水混溶、在常温常压下有较小粘稠度的有机液体。由于它的液态范围很长，所以是一种常用的中等极性非质子性溶剂。它的主要用途是作高分子聚合物的前体。尽管THF的气味和化学性质与乙醚很相似，但是麻醉效果却很差。 二氯甲烷：无色透明液体，具有类似醚的刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。是不可燃低沸点溶剂，常用来代替易燃的石油醚、乙醚等。 氯仿：无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气（碳酰氯）和氯化氢。 甲苯：无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点（闭杯） 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%～7.0%（体积）。 正己烷：低毒、有微弱的特殊气味的无色液体。一种化学溶剂，主要用于丙烯等烯烃聚合时的溶剂、食用植物油的提取剂、橡胶和涂料的溶剂以及颜料的稀释剂。 石油醚：无色透明液体，有煤油气味。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。主要用作溶剂和油脂处理。 乙酸乙酯：低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，具有优异的溶解性、快干性，用途广泛，是一种重要的有机化工原料和工业溶剂。 ◆主要危险品风险措施： 甲醇：毒性对人体的神经系统和血液系统影响最大，它经消化道、呼吸道或皮肤摄入都会产生毒性反应，甲醇蒸气能损害人的呼吸道粘膜和视力。甲醇中毒，通常可以用乙醇解毒法。其原理是，甲醇本身无毒，而代谢产物有毒，因此可以通过抑制代谢的方法来解毒。通过饮用烈性酒（酒精度通常在60度以上）的方式来缓解甲醇代谢，进而使之排出体外。 乙醇：易燃，具刺激性，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。急性中毒多发生于口服。一般可出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。小量泄漏用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。灭火方法：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 丙酮：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，先有口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。若吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 四氢呋喃：该品对皮肤和粘膜有刺激作用。高浓度有麻醉作用，麻醉浓度与致死浓度相差不多。高剂量时尚有肝脏毒性。可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。接触后迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 二氯甲烷：遇明火高热可燃。受热分解能发出剧毒的光气。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。毒性很小，且中毒后苏醒较快。该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。对水生生物应该特别注意。还应注意对大气的污染。 氯仿：主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。急性中毒：吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。若吸入迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 甲苯：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。短时间内吸入较高浓度该品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。若吸入迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 正己烷：属低毒类，极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员应佩戴防护用品进入现场。立即切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。 石油醚：其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激性。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。该品可引起周围神经炎。对皮肤有强烈刺激性。若吸入迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 乙酸乙酯：低毒性，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。若吸入迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 1.3.3 生产设备 本项目主要生产设备情况见表1-2。 表1-2 本项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 旋转蒸发仪; /; 8. 2; 磁力搅拌器; /; 15. 3; 机械搅拌器; /; 2. 4; 真空油泵; /; 1. 5; Flash自动过柱机; /; 2. 6; 微波反应器; /; 1. 7; 低温冷却循环泵; /; 8. 8; 超声清洗仪; /; 1. 9; 紫外显色仪; /; 1. 10; HPLC; /; 2. 11; LCMS; /; 1. 12; 制备HPLC; /; 1. 13; 精密天平; /; 5. 14; 纯水机; /; 1. 15; 制冰机; /; 1. 16; 旋涡混合器; /; 2. 17; 冷冻高速离心机; /; 2. 18; 小型离心机; /; 1. 19; 微孔板混匀器; /; 1. 20; 小型摇床; /; 1. 21; 蛋白电泳仪; /; 1. 22; 核酸电泳仪; /; 1. 23; 蛋白转印系统; /; 1. 24; 全能型成像系统; /; 1. 25; 超声细胞破碎仪; /; 1. 26; 组织匀浆机; /; 1. 27; 恒温金属浴震荡仪; /; 2. 28; 恒温水槽; /; 1. 29; 恒温恒湿箱; /; 1. 30; 生物安全柜; /; 2. 31; 微生物培养箱; /; 2. 32; 台式轨道摇床; /; 2. 33; PCR仪; /; 1. 34; 磁珠分选仪; /; 1. 35; 旋涡混合器; /; 1. 36; AKTA蛋白层析仪; /; 1. 37; 旋涡混合器; /; 2. 38; 大型CO2培养箱; /; 1. 39; 摇床; /; 1. 40; 细胞计数仪; /; 2. 41; 废液吸引系统; /; 1. 42; 流式细胞仪; /; 1. 43; 多功能酶标仪; /; 2. 44; 凝血仪; /; 1. 45; Biacore蛋白相互作用分析仪; /; 1. 46; 高压灭菌锅; /; 1. 47; 鼓风干燥箱; /; 1. 1.3.4 平面布局 本项目为两层，四层西侧为办公区域，四层东侧细胞房和纯化实验室；五层西侧为会议室及新功能室，五层东侧设有分析实验室和化学实验室等。平面布局详见附图2。 1.3.4 劳动定员和工作时间 项目建成后预计共有工作人员20人，日班制，年工作时间为 300 天。 1.4 现有污染源及存在问题 本项目属于新建项目，不存在现有污染源及环境问题。 |

- 二、评价适用标准

| 环 境 质量 标 准 | 2.1 环境质量标准 2.1.1 地表水环境 项目所在区域附近水体为围垦河。执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类水质标准，相关标准值见表 2-1。 表2-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：mg/L（除pH 值外） 标准 项目; pH; NH3-N; BOD5; DO; CODCr; 总磷. IV类; 6-9; ≤1.5; ≤6; ≥3; ≤30; ≤0.3. 2.1.2 空气环境 项目所在地属二类环境空气质量功能区，本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》关于非甲烷总烃的推荐值2.0mg/m³；总挥发性有机物（TVOC）参照执行 《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D；具体标准值见表 2-2。 表2-2 环境空气质量标准 污染物名称; 标准限值（mg/m3）; 执行标准. 一次/小时浓度; 日平均; 年平均. SO2; 0.5; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. O3; 0.20; 0.16（8h）; /. 非甲烷总烃; 2.0; /; /; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》. TVOC; 600（8h平均）; 《环境影响评价技术导则-大气环境》附录D. 2.1.2 声环境 项目所在区域执行《声环境质量标准》GB3096-2008 中的 3 类标准。具体标准值见表 2-3。 表2-3 环境噪声标准值 单位：dB(A) 类别; 分区; 昼间; 夜间. 3; 工业区; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放 标 准 | 2.2 污染物排放标准 2.2.1 废水 实验室废水中和后和生活污水一并经预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。氨氮、总磷限值执行浙江省环保厅《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准，即 NH3-N 35mg/L，总磷8mg/L。具体标准值见表 2-4。 表2-4 污水综合排放标准 单位：pH 无量纲，其它均为 mg/L 污染物; pH; CODCr; SS; BOD5; 氨氮; 总磷. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤300; ≤35①; 8①. 2.2.2 废气 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准，具体见表 2-5。 表2-5 大气污染物综合排放标准 单位mg/m3 序号; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率，kg/h; 污染物排放监控位置. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度，mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 120; 20; 17（8.5）; 周界外浓度最高点; 4.0. 2; HCL; 100; 20; 0.43（0.22）; 0.2. 3; 硫酸雾; 45; 20; 2.6（1.3）; 1.2. *由于排气筒周边200米范围内有建筑物高于15米，因此排放速率需严格50%执行，括号内为严格50%后的标准值。非甲烷总烃的排放速率由外推法计算得出。 2.2.3 噪声 项目所在区域四周噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准。具体标准见表 2-6。 表2-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 区域类别; 昼间，dB（A）; 夜间，dB（A）. 3类; 65; 55. 2.2.4 固体废物 一般固体废弃物按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013年版）》及《浙江省固体废物污染环境防治条例(2013 年修正本)》中的有关规定处置。危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号）的相关要求。生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]）120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

- 三、项目工程及产污情况分析

3.1 项目生产工艺介绍 本项目为研发实验室建设，无具体产品，负责化学小分子的合成设计、生物学测试、靶标发现、生物标志物开发、抗体技术及项目开发。主要实验工艺流程如下： 废气 废气 分子生物设计 实验分析 活性筛选 候选确证 临床前开发 废液 废液 废液 IND申报 图 3-1 本项目实验分析工艺流程 工艺流程说明：分子生物设计为计算过程，设计定稿后根据方案，采用混合、离心等实验过程，得到生物样品，再通过分析手段筛选出准确分子。准确分子可投入临床开发，此为本项目研究分析过程。 实验所用设备均为密闭操作，手作理化分析均在通风橱内完成。产生的废液、废气均可有效收集，不外泄。 3.2 生产环节产污分析 3.2.1 废水 本项目实验过程产生的废液、浓缩反冲洗水以及器皿清洗的废液收集后均作为危废处理，因此废水主要为实验室清洗废水、制水废水和职工生活污水。 根据建设单位提供的相关资料，实验后实验仪器第一次清洗废水纳入危废管理，第二次清洗废水产生量约为80t/a。根据同类实验室类比调查，清洗废水的水质较为简单，COD 浓度约 200mg/L，氨氮约为20mg/L，则各污染物的产生量为 COD0.016t/a，NH3-N0.002t/a。 项目所用去离子水均由自购的制水设备制取，根据建设单位提供的相关资料，去离子水用量约20t/a，制取得率为 50%，则去离子水制水废水量为10t/a；制水废水洁净度较高，根据类比调查 COD 约 50mg/L，则 COD 的产生量为0.0005t/a。 项目劳动定员20人，厂内不设食宿，生活污水主要来自卫生设施废水等。人员用水量按 50升/天·人计，生活污水排放系数取为0.9，年工作300 天。经计算，本项目员工生活污水产生量约270t/a。类比以往的生活污水调查资料分析，生活污水中主要污染物浓度CODcr为300mg/L、氨氮为30mg/L，则 CODcr产生量约0.081t/a、氨氮产生量约0.008t/a。 项目生活污水产生及排放量见表 3-1。 表 3-1 项目生活污水产生及排放量统计 内容; 人数; 用水系数; 用水量; 排水系数; 排水量. 员工日常生活; 20; 50L/人·天; 1t/d; 0.9; 0.9t/d. 综上本项目实施后废水的产生情况详见下表。 表3-2 废水产生情况汇总 类别; 排水量t/a; COD; 氨氮. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 清洗废水; 80; 200; 0.016; 20; 0.002. 制水废水; 10; 50; 0.0005; /; /. 生活污水; 270; 300; 0.081; 30; 0.008. 合计; 360; 272; 0.098; 28; 0.01. 综上，本项目实施后废水总产生量为360t/a，混合废水主要污染物浓度为COD272mg/L、氨氮28mg/L，主要污染物产生量为COD0.098t/a、氨氮0.01t/a。 污染防治措施 生活污水经化粪池预处理，清洗废水和制水废水进入集水池，通过标准化排放口纳入医药小镇污水管网。 3.2.2 固废 项目固废主要有化学试剂废包装材料、实验废液、废实验材料、仪器清洗废液、废活性炭和员工生活垃圾。 实验废液 实验过程投加的物料约1.86t/a，以最不利情况考虑，物料全部进入废液。其中废酸约0.019t/a、废有机溶剂约1.84t/a。废液属危险固废，收集后委托有资质的专业单位处理。暂存时应做好分类包装，妥善存储。 仪器清洗废液 实验器皿使用后需用水进行清洗，根据建设单位提供的相关资料，项目仪器第一次清洗废液约3.6t/a，属于危废，收集后委托有资质的专业单位处理。 化学试剂包装材料： 化学试剂使用后会留下空瓶子和包装袋等，根据建设单位给的相关资料可知，其年产生量为0.5t/a，属危险固废，收集后委托有资质的专业单位处理。 废实验材料： 主要为实验过程报废的移液枪头，一次性用品如口罩、手套等，根据建设单位提供的相关数据，其产生量约0.5t/a，属危险固废，收集后，委托有资质的专业单位处理。 废活性炭： 项目实验过程产生的废气均收集后送至屋顶经活性炭吸附后排放，废活性炭产生量约2.0t/a。属危险固废，收集后委托有资质的专业单位处理。 项目职工20人，人均产生生活垃圾按每人 0.5kg/天计算，生活垃圾产生量约3t/a，由环卫部门统一收集。 项目固废产生量汇总详见表 3-3。 表3- 3 固体废物汇总 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 化学试剂废 包装材料; 试剂使用; 固体; 危险固废; 900-047-49; 0.5; 委托有资质的 专业单位处理. 2; 实验废液; 实验过程; 液体; 276-002-02; 1.86. 3; 清洗废液; 液体; 276-002-02; 3.6. 4; 废实验材料; 固体; 900-047-49; 0.5. 5; 废活性炭; 废气处理; 固体; 900-405-06; 2.0. 6; 生活垃圾; 人群活动; 固体; 一般固废; /; 3; 环卫公司清运. 3.2.3 废气 本项目为实验室项目，所用到的易挥发原辅料年消耗量较小，主要为酸雾、甲醇、乙醇、氯仿、甲苯、二甲苯等。本项目试剂用量较少，故产生的有机废气、酸雾量极少，本报告不对其定量分析。为保证实验室空气质量，本项目在有机、无机实验室设置通风橱，实验过程涉及有毒原料、易挥发原料的工序均在通风橱内进行。实验过程中产生的废气（有机废气、酸雾）经通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后不低于15m高空排放。 要求建设单位定期对活性进行更换(建议更换周期为6个月)，将项目废气对周围环境的影响将至最低。 3.2.4噪声 本项目的主要噪声为制水设备和超声波清洗等设备噪声，噪声源强为60-70dBA，实验室平均噪声约为 65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于 55 dBA，因此项目场界噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类区标准要求。 日常运行中，为确保场界噪声达标，建议建设单位对噪声采取以下治理措施，降低项目噪声对周围环境的影响： ①理布局将噪声级别较高的制冷设备和真空泵等均置于室内，正常营业时间内禁止开启实验室的窗户； ②在设备选型上选择低噪声设备，安装时加装减震垫，同时加强设备的维修、保养和更新。

- 四、项目主要污染防治措施及预计排放分析

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 执行标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 实验室 | 实验室清 洗废水和 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理，二次清洗废水和制水废水进入集水池，通过标准化排放口纳入医药小镇污水管网 | NH3-N 满足 (DB33/887- 2013)中的其他企业间 接排放标准，其余指标满足(GB8978-1996)中 三级标准 |
| 大气 污染 物 | 实验过 程 | 有机废气、酸雾等 | 经活性炭吸附后高空排放，排放高度20m。废气处理设置安装在屋顶，活性炭装载量为 1t，预计更换周期为6个月。 | 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297-1996）中的 新污染源二级标准 |
| 固体 废物 及副 产物 | 试剂 使用 | 化学试剂废 包装材料 | 1、设置独立危废间，贮存场所地面 须作硬化处理，围堰或围墙；设置废 水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入 企业废水处理设施处理；贮存液态或 半固态废物的，设置泄漏液体收集装 置；场所应当设置警示标志；废物容 器完好无损。 2、危险废物管理执行《危险废物贮 存污染控制标准》（GB18597 -2001） 及其修改单的相关要求和《浙江省固 体废物污染环境防治条例》中的有关 规定。 3、委托有资质的专业单位处理。 4、危险废物的转移应遵从《危险废 物转移联单管理办法》及其他有关规 定的要求，并禁止在转移过程中将危 险废物排放至环境中。按规范完善各 类危废从产生、转移、暂存及外运委 托相关资质单位处置等全过程管理 记录台账和相关转移联单制度， 5、日常台帐数据与联单、排污申报 数据保持一致。 | 符合环保要求 |
|  | 实验 过程 | 实验废液 |  |  |
|  |  | 清洗废液 |  |  |
|  |  | 废实验材料 |  |  |
|  | 废气处 理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运、集中处理。 | 符合环保要求 |
| 噪声 | 室内 | 噪声 | 优先选用低噪声设备； 合理布局；高噪声设备，安装时加装减震垫等； 加强管理，降低人为噪声。 | 厂界噪声可以达到《工 业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348 -2008）中的 3 类标准 |
| 环保投资估算： 该项目环保投资估算为19万元，详见表 8-1。环保投资约占项目总投资1000 万元的1.9%。 表 4-1 环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资（万元）. 1; 废水处理; 集水池等; 4. 2; 废气处理; 活性炭吸附; 10. 3; 噪声治理; 减震垫; 1. 4; 固废处置; 分类收集、委托处理; 4. 5; 合计; 19. |

- 五、环境影响及日常管理情况

5.1 环境影响分析 5.1.1 施工期环境影响分析 本项目租用浙江省杭州钱塘新区和享科技中心4-404/402、4-501/502室现有厂房进行建设，项目不新征土地及新建厂房，因此不存在施工期环境污染问题。 5.1.2 营运期环境影响分析 5.1.2.1 水环境影响分析 （1）地表水 项目实施后废水排放量为360t/a，实验室二次清洗废水和生活污水一并经化粪池处理后排放， COD 排放浓度为272mg/L，符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求；NH3-N 排放浓度根据相关经验数据约为28mg/L，符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的其他企业间接排放标准。 类比“医药港小镇一期”内同类型企业“浙江圣达生物研究院有限公司”废水排放情况，COD 实测浓度为90 mg/L左右，NH3-N0.65 mg/L左右，本项目废水可达标排放。废水预处理达标市政污水管网后，送杭州七格污水处理有限公司集中处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准后，排入钱塘江。 因此项目废水对周围水环境无影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目为研发实验室建设。经检索《环境影响评价技术导则——地下水》(HJ610-2016)，专业实验室报告表类别的项目，地下水评价类别为 IV 类。根据导则要求 IV 类项目不开展地下水环境影响评价。 5.1.2.2 大气环境影响分析 本项目为实验室项目，所用到的易挥发原辅料年消耗量较小，主要为酸雾、甲醇、乙醇、氯仿、甲苯、二甲苯等。本项目试剂用量较少，故产生的有机废气、酸雾量极少，本报告不对其定量分析。为保证实验室空气质量，本项目在有机、无机实验室设置通风橱，实验过程涉及有毒原料、易挥发原料的工序均在通风橱内进行。实验过程中产生的废气（有机废气、酸雾）经通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后不低于20m高空排放。要求建设单位定期对活性进行更换(建议更换周期为6个月)，将项目废气对周围环境的影响将至最低。 5.1.2.3 声环境影响分析 本项目的主要噪声为制冷设备和真空泵等设备噪声。噪声源强为 60-700dBA，实验室平均噪声约为 65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于 50 dBA，因此项目场界噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类区标准要求。 日常运行中，为确保场界噪声达标，建议建设单位对噪声采取以下治理措施 ①降低项目噪声对周围环境的影响： ②理布局将噪声级别较高的制冷设备和真空泵等均置于室内，正常营业时间内禁止开启实验室的窗户； ③在设备选型上选择低噪声设备，安装时加装减震垫，同时加强设备的维修、保养和更新。 5.1.2.4 固废环境影响分析 项目固废主要为化学试剂废包装材料、实验废液、废实验材料、仪器清洗废液、废活性炭和员工生活垃圾。 表 5-1 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 处置单位; 是否符合环保要求. 1; 化学试剂废 包装材料; 试剂 使用; 危险固废; 900-047-49; 0.5; 委托有资质的 专业单位处理; 委托有 资质的 专业单 位处理; 符合. 2; 实验废液; 实验 过程; 276-002-02; 1.86; 符合. 3; 清洗废液; 276-002-02; 3.6; 符合. 4; 废实验材料; 900-047-49; 0.5; 符合. 5; 废活性炭; 废气 处理; 900-405-06; 2.0; 符合. 6; 生活垃圾; 人群 活动; 一般固废; /; 3; 环卫公司清运; 环卫公 司; 符合. 项目产生的固废经采取表 5-1 中的处置方法处理后，对周围环境影响较小。 同时，环评要求企业应做好废物的分类收集、贮存，各类固废严禁露天堆放，按照规范要求设置专用的危险固废暂存场所，地面应做好三防工作，避免因日晒雨淋产生二次污染。应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行储存和管理。 根据项目产生的各类固体废物利用处置方式评价结果可知，项目各类固体废物利用处置方式均符合环保要求。危险废物贮存过程环境影响分析如下： 企业危险废物贮存仓库（设施）基本情况见下表。 表 5-2 项目危险废物收集和贮存基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物代码; 贮存方式; 产生量（t/a）; 贮存周期. 1; 化学试剂废 包装材料; 900-047-49; 危废仓库 内密闭、分 类存放; 0.5; 0.5年. 2; 实验废液; 276-002-02; 1.86; 0.5年. 3; 清洗废液; 276-002-02; 3.6; 0.5年. 4; 废实验材料; 900-047-49; 0.5; 0.5年. 5; 废活性炭; 900-405-06; 2.0; 0.5年. 项目已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求设置一间危废仓库，仓库采用封闭式库房且能够达到标准的基础防渗和防风、防雨、防晒要求。本项目试剂包装材料均为玻璃、塑料制品。根据理论密度，0.5t包装材料所占体积约为0.2m3；1.86t废液所占体积约为3m3；2t废活性炭所占体积约为1.5m3。本项目危废仓库面积16m2，满足暂存危险废物半年的暂存需要。 项目危险废物仓库库房地坪已采取必要的防渗、防腐措施，能够有效避免污染物污染地下水和土壤环境。 5.1.2.5 总量控制 总量控制就是通过控制给定区域内污染物允许排放总量，并优化分配点源，来确保控制区内实现环境质量目标的方法。根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》的要求，省政府下达的总量指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX），共计 4 项指标。 本项目实施后废水排放量为1250t/a，废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后，排入市政污水管网，最终送杭州七格污水处理有限公司集中处理达 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准后，排入钱塘江。则建设单位污染物排入环境（COD 和氨氮的浓度分别以 50mg/L 和5mg/L 计）的总量控制指标为 COD0.063t/a、NH3-N0.006t/a。 本项目属于研发实验室建设，不属于工业项目，可不进行总量削减替代，具体由环保主管部门核准。 5.3 日常环境管理（针对项目提出日常监管、检测、验收等相关要求） 1、实验室应制定各岗位职责、工作制度、仪器操作规程等管理制度，并严格照此执行； 2、关注实验过程产生的危险废物，分类收集至危险废物暂存场所并及时委托有资质单位处理。同时注意危废暂存场所内存放容器、装置的密闭性，避免出现危废泄漏； 3、定期检查实验装置及设备，防止实验事故的出现； 4、由于实验室设备、试剂瓶等实验用品的第二次清洗废水由企业的污水管排入地下污水池纳管排放，因此企业应对此废水进行检测，以防主要污染因子超标； 5、项目建成后，企业应依照国务院环境保护主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

- 六、结论与建议

6.1 结论 6.1.1 项目基本概况 本项目租用浙江省杭州钱塘新区和享科技中心4-404/402、4-501/502室现有的厂房进行建设，建筑面积为2078.62m2，总体投资 1000 万元。建成后主要负责化学小分子的设计合成、生物学测试、靶标发现、生物标志物开发、抗体技术及项目开发、并将启动和申报多个临床项目。 6.1.2 污染源分析结论 项目主要污染物产生和排放情况见表 6-1。 表 6-1 项目污染物产生量、排放量汇总 污染因子; 产生浓度和产生量; 排放浓度和排放量. 废水; 实验室废水和生活污水; 废水量; 1250t/a; 1250t/a. COD; 257.6mg/L，0.322t/a; 50mg/L，0.063t/a. NH3-N; 25.6mg/L，0.032t/a; 5mg/L，0.006t/a. 废气; 非甲烷总烃; 少量; 少量. 固废; 化学试剂废包装材料; 0.5t/a; 0. 实验废液; 6.8kg/a; 0. 清洗废液; 10t/a; 0. 废实验材料; 0.5t/a; 0. 废活性炭; 3.0t/a; 0. 生活垃圾; 9t/a; 0. 6.1.3 污染源分析及防治措施结论 （1）水环境影响 生活污水经化粪池预处理，二次清洗废水和制水废水进入集水池，通过标准化排放口纳入小镇污水管网，最终输送至杭州七格污水处理厂处理达标后排放。纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，杭州七格污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标。 （2）大气环境影响 本项目为实验室项目，所用到的易挥发原辅料年消耗量较小，主要为盐酸、硝酸、硫酸、甲醇、乙醇、氯仿、甲苯、二甲苯等。本项目试剂用量较少，故产生的有机废气、酸雾量极少，本报告不对其定量分析。为保证实验室空气质量，本项目在有机、无机实验室设置通风橱，实验过程涉及有毒原料、易挥发原料的工序均在通风橱内进行，产生的废气经活性炭吸附处理后送至屋顶高空排放，预计不会对周围大气环境产生明显影响。 （3）声环境影响 本项目的主要噪声为制水设备和超声波清洗等设备噪声，噪声源强为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于55dBA，因此项目场界噪声的贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准要求。 （4）固体废物影响 项目运营期间，产生的化学试剂废包装材料、实验废液、清洗废液、废实验材料和废活性炭均属于危险废物，收集后委托有资质的单位处理：生活垃圾由环卫公司统一清运。只要建设单位严格落实固废处理措施，并做好分类收集工作，不会对周围环境产生影响。 6.1.4 环保审批原则符合性分析 1）环境功能区规划符合性 根据杭州市区（六城区）环境功能区划分，本项目拟建地属下沙园区北部环境重点准入区（0104-VI-0-1）。本小区是杭州经济技术开发区中产业集中重点发展的区块，具体范围为绕城公路-乔下线-纬三路-幸福南路西侧小路-乔司农场南侧河-绕城高速-六城区界-千帆路-银海路-文海北路-德胜东路-绕城公路-文泽北路-金乔街-文渊北路-围垦街-海达北路围成的区域。重点鼓励产业包括：电子通信产业；机械制造产业；轻工、食品饮料产业；生物医药产业；新能源、新材料产业。 本项目属于研发实验室建设，为非工业项目，符合环境功能区规划要求。 2）规划符合性分析 本项目位于杭州东部医药港小镇，根据建设单位提供的房屋性质证明材料，项目所在房屋为工业厂房，因此本项目建设是符合杭州经济技术开发区相关规划要求的。 3）规划环评符合性分析 本项目选址位于杭州东部医药港小镇，根据《杭州东部医药港小镇概念性规划环境影响报告书》，杭州东部医药港小镇“禁止涉及化学合成或半发酵半合成等涉及有机化学反应的医药类项目，严格限制涉及有机化学反应的医药研发，控制有恶臭与VOCs废气排放的工业项目进入，严格限制工业涂装、包装印刷等工业项目，原则上2018年不得新建、扩建排放VOCs的工业项目。”本项目不涉及“涉及化学合成或半发酵半合成等涉及有机化学反应”，因此本项目在拟选址实施是符合规划环评要求。 4) 污染物达标排放符合性 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后， 本项目生产的污染物均能达标排放。 5) 总量控制符合性 由程分析可知，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是COD 和 NH3-N。在符合清洁生产要求和污染物达标排放的前提下，本项目建成后 COD 排入环境的排放量 0.063t/a、NH3-N 排入环境的排放量为 0.006t/a。 本项目属于研发实验室建设，不属于工业项目，可不进行总量削减替代。具体由环保主管部门核准。 6）产业政策符合性分析 本项目属于研发实验室，建成后主要负责化学小分子的设计合成、生物学测试、靶标发现、生物标志物开发、抗体技术及项目开发、并将启动和申报多个临床项目，经检索《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2016 年修正)，本项目属鼓励发展行业“十三、医药”中的第 1 项，、拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，新型计划生育药物(包括第三代孕激素的避孕药)开发和生产，满足我国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产，药物新剂型、新辅料的开发和生产，药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、生物转化、自控等技术开发与应用，原料药生产节能降耗减排技术、新型药物制剂技术开发与应用。同时根据《杭州市产业发展导向目录与空间布局指引（2013 年本）》，本项目属于允许发展行业。因此本评价认为本项目的建设符合国家和地方产业政策。 6.1.5 三线一单符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95 号，2016.7.15），建设项目需符合“三线一单”要求。 表 6-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 项目拟建地位于下沙园区北部环境重点准入区（0104-VI-0-1），不在自 然生态红线区和生态功能保障区范围内，因此项目建设符合空间生态管 控与布局要求。. 资源利用上限; 根据规划条件，项目拟建地块为规划工业用地；项目供水由市政给水供 给；项目周边道路雨水、污水市政管网已建成开通；项目供电依托开发 区集中供电设施供应。项目拟建地块周边市政设施能满足项目生产所需，因此项目建设未超出资源利用上线。. 环境质量底线; 根据《杭州东部医药港小镇概念性规划环境影响报告书》环境质量现状 评价结果，区域内常规污染因子 SO2、NO2 小时浓度以及 PM10 日均浓度 现状监测值；HCl、非甲烷总烃、甲醇、甲醛等特征因子均可达到《环境 空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及相应环境质量限值要求，区域 环境空气质量可满足环境功能区划要求。项目实施后，项目废水排入市 政污水管网，经杭州七格污水处理厂达标处理后排放，废水不排入内河， 因此不会对周边地表水环境产生影响；项目废气收集后经活性炭吸附处 理后高空排放，不会对区域空气环境产生影响；项目噪声经采取措施后 能达标排放，能够维持区块环境质量现状，因此项目不触及环境质量底 线要求。. 负面清单; 本项目位于下沙园区北部环境重点准入区（0104-VI-0-1），不在该功能 区的负面清单内。. 6.2 “区域环评+环境标准”改革的指导意见符合性分析 根据浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见（浙政办发〔2017 ) 57 号）：“对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表”。同时参照《杭州医药港小镇“区域环评+环境标准”改革实施方案》，在实施范围内，未列入环评审批简化管理负面清单且满足环境准入要求的建设项目按照改革方案执行。本项目位于下沙园区北部环境重点准入区（0104-VI-0-1），在杭州医药港小镇范围内，杭州医药港小镇已编制《杭州东部医药港小镇概念性规划环境影响报告书（审查稿）》（已审查，浙环函〔2018〕8 号）。根据《杭州东部医药港小镇概念性规划环境影响报告书》具体负面清单：1、含恶臭废气排放的项目；2.挥发性有机物排放超过5吨/年的单个项目；3.其它污染较重、影响较大的项目。本项目不属于环评审批简化管理负面清单且符合准入环境标准。因此，本项目符合“区域环评+环境标准”改革的指导意见文件要求，可降级为环境影响登记表。 6.3 建议与要求 1、拟建工程的环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保污染物达标排放。 2、确保环保资金到位，落实废气、废水、固废、噪声治理设施，满足总量控制和达标排放的要求。 3、建设单位应重视环境保护工作，并制定切实可行的管理制度，确保各项治理设施的正常运行，尽量减轻对环境的污染。 4、企业需按本次环评向环境保护主管部门申请的方案组织研发，如有变更，应重新进行环境影响评价。 6.4 环评总结论 明慧医药（杭州）有限公司建设项目符合杭州市城市总体规划、土地利用规划、产业政策、生态环境功能区划和和规划环评要求，布局合理，项目具有较明显的社会效益、经济效益。该项目在建设期及建成运营期将产生一定的废气、噪声、固废、生活污水和生活垃圾等，采用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染。本项目符合医药港小镇区域环境登记表备案要求。在全面落实环评报告中提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日